Appendice n. 2:  MODULO di YOUNG di una sbarra

Si vuole studiare come si deforma una sbarra di duralluminio quando ad un suo estremo viene applicato un carico flettente F→ mentre l'altro estremo risulta vincolato in un incastro rigido.

C

b                                                                                                    R        x

a     O

A

F

## Fig. 1 La sbarra è vincolata in O e sottoposta ad una forza F in R

Sulla generica sezione A ad una distanza x da O agirà una sollecitazione dovuta dal carico applicato in R e dal vincolo in O. La sbarra ha uno spessore a ed una larghezza b

La sbarra si piega, assumendo una posizione di equilibrio. Gli strati superiori della sbarra si allungano e quelli inferiori si accorciano, esiste dunque all'interno della sbarra, uno strato che non subisce nessuna deformazione. Questo asse si chiama asse neutro ed è chiamato asse .

Per ricavare il modulo di Young, è necessario porci nelle condizioni di deformazioni elastiche e la seguente trattazione è fatta presupponendo che l'asse neutro  circa coincida con l'asse x della sbarra non sottoposta a forze (ξ≈x) e che la larghezza della sbarra sia indefinitamente estesa nella direzione normale della figura n 1, e si consideri solo una porzione b.

Y

A                                                   M      N

C

                                                                  X



Q = x0                                                                   S

R                     

B

M'       N'

D

d                                             F

## Fig. 2  Sistema di riferimenti e notazioni

Sulla sezione M M' agisce un sistema di trazione e compressione  (forza per unità di sezione) che tende ad allungare i filetti di sbarra sopra l'asse neutro  ed accorciare quelli sottostanti. L'asse neutro non subisce deformazioni.

Chiamando y la distanza dell'asse neutro, nella direzione verticale della figura, per una distanza x0 dal vincolo, si ha:       (x0) = k(x0) y

e la forza agente sull'elemento di sezione  b dy  è:

dF = - k(x0) b y dy

Sulla sezione MM', distante x0 dal vincolo, questo sistema di forze costituisce un sistema di infinite coppie il cui momento risultante M coincide col momento risultante di tutte le forze dF rispetto all'asse passante per Q e normale al piano della figura:

Mx0=y=−a2y=a2kx0by2dy=kx0ba312

In condizioni di equilibrio il momento ricavato deve essere uguale e opposto a quello generato dalla forza F→ applicata alla sbarra anch’esso normale al piano della figura.

Esso è alla distanza x0 dal vicolo

M(x0)=F(L−x0)uz

Uguagliando i moduli dei due momenti troviamo che la costante risulta:

k(x0)=12ba3F(L−x0).

Per definizione di modulo di Young:

E=ℓΔℓ⋅FS=ℓΔℓ⋅σx0

il cui valore rappresenta la forza F, per unità di sezione, che bisogna applicare ad una sbarra di lunghezza ℓ per allungarla di Δℓ=ℓ

Identificando le notazioni nel nostro caso si ha:

ℓ=xa−xb     lunghezza del pezzo di sbarra dove si misura  l’allungamento

Δℓ    allungamento del pezzo di sbarra che si considera

(x0) =  k(x0) y    forza per unità di sezione che agisce a distanza y dall’asse neutro

y = a/2   distanza fra l’asse neutro e la superficie della sbarra

L     lunghezza totale sbarra

E=xa−xbΔℓ⋅kx0⋅y=xa−xbΔℓ⋅12ba3F(L−x0)⋅a2         1)

Si può identificare la coordinata x0 come il punto mediano del pezzo di sbarra dove si misura l’allungamento (sempre che xa- xb sia infinitesima). Per correttezza si dovrebbe calcolare l’ integrale dopo aver sostituito dx = xa- xb (perché il momento F(L-x) dipende da x):

E=xa−xbΔℓ⋅kx0⋅y=xaxb12ba3a2ΔℓF(L−x)dx

che in questo caso da lo stesso risultato.

Riprendendo la 1) si ha:

E=ℓΔℓ⋅6ba2F(L−x0)                    2)

Se l’estensimetro fosse posizionato esattamente a metà della sbarra troveremo quindi: E=3Lℓba2ΔℓF.

NB: Le notazioni sono:

L = lunghezza sbarra

ℓ= lunghezza estensimetro

Δℓ=allungamento estensimetro

F = espresso in Newton (1 Kg = 9,81 Newton)

a = spessore sbarra nella direzione della forza applicata

b = larghezza sbarra nella direzione perpendicolare alla forza applicata